LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR         TAHUN 2014

TENTANG

TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG BEROPERASI PADA PITA FREKUENSI 2,4 GHz DAN/ATAU PITA FREKUENSI 5,8 GHz

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG BEROPERASI PADA PITA FREKUENSI RADIO 5,8 GHz

Persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio 5,8 GHz meliputi :

Bab I	:	Ketentuan Umum (Definisi dan singkatan);

Bab II	:	Persyaratan Teknis (Spesifikasi Teknis, Batas Emisi Radiasi, Power  Supply dan Persyaratan keamanan);

Bab III	:	Persyaratan Pengujian (cara pengambilan contoh uji, cara uji,  syarat lulus uji, dan syarat keselamatan dan kesehatan);

Bab IV	:	Penandaan dan Pengemasan (syarat penandaan dan cara pengemasan).

BAB I

KETENTUAN UMUM

  - Definisi

Alat dan perangkat telekomunikasi yang beroperasi pada frekuensi radio 5,8 GHz adalah perangkat penerima dan pengirim sinyal digital, yang bekerja pada frekuensi 5,725 – 5,825 GHz  yang digunakan untuk keperluan Point to Point (PTP), Point to Multipoint (PTMP), Mesh dan Any Point to Multipoint.

Alat dan perangkat telekomunikasi yang beroperasi pada frekuensi radio 5,8 GHz meliputi Broadband Wireless Access dan Wireless Local Area Network.

  - Singkatan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  - CNR	:	Carrier-to-Noise Ratio

  - FDM	: 	Frequency Division Multiplexion

  - FDMA	:	Frequency Division Multiple Access

  - CISPR	: 	Comité Internationale Spécial des Perturbations Radioelectrotechnique (International Special Committee on Radio Interference, IEC)

  - dB		:		decibel

  - dBm	:		decibel mili

  - FCC		:		Federal Communications Commission

  - CFR		:		Code of Federal Regulations

  - IEEE	:  Institute of Electrical and Electronics Engineers

  - LAN		:  Local Area Network

  - OFDM	:  Orthogonal Frequency Division Multiplexing

  - PTP		:  	Point to Point

  - PTMP	:			Point to Multi Point

  - QAM	:  Quadrature Amplitude Modulation

  - QPSK	:  Quadrature Phase-Shift Keying

  - BPSK	:	Binary Phase Shift Keying

  - FSK		:	Frequency Shift Keying

  - RF		: 	Radio Frequency

  - TDD	:	Time Division Duplex

  - TDM	: 	Time-Division-Multiplexing

  - TDMA	: 	Time-Division Multiplex Access

  - CDMA	: 	Code Division Multiple Access

  - CCK	: 	Complementary Code Keying

  - CSMA-CA	: 	Carrier Sense Multiple Access-Collision Avoidance

  - DSSS	: 	Direct Sequence Spread Spectrum

  - FHSS	: 	Frequency Hoping Spread Spectrum

BAB II

PERSYARATAN TEKNIS

Setiap Alat dan perangkat telekomunikasi yang beroperasi pada pita frekuensi radio 5,8 GHz wajib memenuhi:

      - Spesifikasi Teknis

- Range Frekuensi	: 5,725 – 5,825 GHz

- Frekuensi Carrier	: 5,745 – 5,805 GHz (4 Channels)

- Tipe Modulasi	: FSK/BPSK/QPSK/QAM/CCK

- Metode akses	: TDMA/FDMA/CDMA/CSMA- CA

- Teknik multiplexing	: OFDM/TDM/FDM

- Teknologi	: DSSS/FHSS

- CNR for 1x10-6 symbol error rate 	: ≤ 10 dB

- Spurious All Band	: ≤ - 50 dBc

- Sensitifitas Penerima	: ≤ - 58 dBm

- Radiated Emission Limit	:	500 µV/m

- Temperatur	: 0° C s/d  60° C

- Antarmuka	:	IEEE 802.3 compliant (Ethernet)/E1/T1

- Frekuensi Hopping 	: ≥ 75 hopping frekuensi

- Waktu rata-rata acupancy	: ≤ 0,4 s dalam jarak periode 30 s

- Maximum output power	: 100 mW (direct connect)

- Maximum EIRP

- Aplikasi P-P (Point-to-Point)

- Maximum mean EIRP	: 36 dBm;

- Maximum mean EIRP density	: 23 dBm/MHz

- Aplikasi P-to-MP (Point-to-Multipoint)

- Maximum mean EIRP	: 36 dBm;

- Maximum mean EIRP density	: 23 dBm/MHz

- Aplikasi Mesh

- Maximum mean EIRP	: 33 dBm;

- Maximum mean EIRP density	: 20 dBm/MHz

- Aplikasi AP-MP (Any point-to-Mulitipoint)

- Maximum mean EIRP	: 33 dBm;

- Maximum mean EIRP density	: 20 dBm/MHz

      - Batas Emisi Radiasi

Emisi radiasi tidak boleh lebih dari nilai batas yang tercantum pada tabel di bawah ini : ( FCC part 15.209 and CFR47 2008)

| Frekuensi Radio (MHz) | Field Strength (milivolts/meter) | Measurement Distance (meter) |
| --- | --- | --- |
| Above 960 | 500 | 3 |

Nilai batas emisi radiasi pada tabel di atas berdasarkan pengukuran detektor biasa (CISPR 22 edisi 5 tahun 2008)

      - Power Supply

Power supply Alat dan perangkat telekomunikasi yang beroperasi pada pita frekuensi radio 5,8 GHz adalah

- Input Voltage AC	: 180 to 240 V, 50/60Hz

- Input Voltage DC    :

- Menggunakan baterai;

- DC adaptor; atau

- PoE,

sesuai dengan kebutuhan alat dan perangkat.

      - Persyaratan Keamanan

Perangkat harus memiliki modul keamanan (encripsy) di sisi frekuensi radio.

bab iII

Persyaratan Pengujian

  - Pelaksanaan Pengujian

Pengujian Alat dan perangkat telekomunikasi yang beroperasi pada pita frekuensi radio 5,8 GHz dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  - Syarat Keselamatan dan Kesehatan

Hasil pengujian harus membuktikan bahwa alat dan perangkat telekomunikasi   mampu melindungi pemakai dari gangguan listrik (electrical safety) dan elektromagnetik (EMC).

BAB IV

PENANDAAN DAN PENGEMASAN

  - Syarat Penandaan

Setiap Alat dan Perangkat telekomunikasi yang telah lulus uji wajib ditandai dengan memuat nama pabrik dan Negara pembuat, merek type, dan nomor seri serta memenuhi ketentuan sertifikasi.

  - Cara Pengemasan

Ukuran pengemasan tergantung pabrik pembuat dengan memperhatikan unsur keselamatan, estetika dan efisiensi ruangan.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

| KARO HUKUM | DIRJEN SDPPI | SEKJEN KEMKOMINFO |
| --- | --- | --- |